## Distribution des rôles

| Rôle | Nom et Prénom | Description du rôle |
| --- | --- | --- |
| L’animateur | Grégoire | il gère les étapes, favorise le consensus sur le plan des discussions, suscite la participation, régule les interactions, fait expliquer une controverse et ramène au besoin les divergents vers la cible. |
| Le secrétaire | Nicolas | il suit les discussions et inscrit au tableau les éléments nouveaux que lui indique l’étudiant animateur. Il inscrit les opinions du groupe et non son interprétation personnelle. Cette fonction est exigeante. Le secrétaire rend le tableau explicite en utilisant des abréviations, des flèches et des schémas. Il efface le superflu, regroupe, met en évidence. Les textes doivent être notés sans faute d’orthographe, au besoin le groupe corrige. |
| Le scribe | Pierre | il garde une trace écrite de ce qui s’est déroulé et échangé durant le Prosit. Il fait un compte rendu en transcrivant sur papier les éléments exhaustifs de la discussion (plus riche que ce qui est écrit au tableau) ; il en fait des copies électroniques que chaque membre du groupe pourra utiliser lors de son travail d’étude et de recherche (AER-CR). |
| Le gestionnaire | Zakaria | il a en charge l’optimisation de l’ensemble des conditions matérielles, logistique et temps du prosit. Il veille aux ressources matérielles du local, à la distribution du matériel didactique. |

## Analyser les besoins

- Quelle est la problématique centrale que nous devons résoudre ?

Comment réparer la mauvaise fonction de Fibonacci ? Comment est faite la traduction d’un langage vers du binaire lisible par un CPU

- Quelles sont les contraintes ou limites devons-nous respecter ?

Code cohérent syntactiquement correcte

- Les mots clés :

Processeur ARM, Registre, BUS, APB, AHB,

## Généraliser

- A quelle famille de problèmes appartient-il ?

Comprendre le fonctionnement d’un microcontrôleur et la traduction d’un langage vers de l’assembleur/ binaire

code

## Elaborer le plan d'action

a) Quelles sont les étapes à suivre ?

| Etape | Date et heure limite |
| --- | --- |
| Comprendre le fonctionnement d’un micro-contrôleur èCPU (vaguement), tester actions simples | 45 min |
| Comprendre le langage de l’assembleur | 30 min |
| Compléter le code cassé par du code correcte (+ compréhension de la suite de Fibonacci) | 2h |
| Tester le code | 30 min |
| Diaporama | 30 min / 1h |

Mot clés

BUS : Un bus informatique est un dispositif de transmission de données partagé entre plusieurs composants d'un système numérique.

APB : (Advanced High-performance Bus) utilisé pour relayer les données des éléments en périphérie du système et qui requiert au minimum 2 cycles d’horloge pour opérer.

AHB : (Advanced Peripheral Bus) permet une transmission de données plus rapide notamment car il opère avec moins de protocole nécessitant donc moins de cycle.

Registre : Emplacement de mémoire interne à un processeur.

Processeur ARM : (Advanced RISC Machines) processeur à l’architecture simplifiée et peu consommateur en électricité

# Résultats :

Le code assembleur a été complété en remplaçant les quatre instructions manquantes par ADDS, UXTB, MOV et MOV, conformément aux instructions listées dans l'énoncé :

ADDS resultat, valeur_a, valeur_b : additionne valeur_a et valeur_b, résultat placé dans resultat (équivalent de r = a + b).

UXTB resultat, resultat : conserve uniquement les 8 bits de poids faible de resultat, le reste est mis à zéro.

MOV nouveau_a, valeur_b : copie valeur_b dans nouveau_a (équivalent de a = b).

MOV nouveau_b, resultat : copie resultat (déjà tronqué) dans nouveau_b (équivalent de b = r).

Une fois le code complété et testé (sur simulateur CPUlator puis compilé pour la cible STM32L476RG réelle), le comportement décrit dans l'énoncé est bien reproduit : en élargissant la boucle à 11 itérations, fibonacci_asm affiche 121 à la dernière itération, tandis que fibonacci_c affiche 377.

Explication de la divergence : l'instruction UXTB tronque volontairement le résultat sur 8 bits à chaque itération, car un uint8_t ne peut stocker que des valeurs comprises entre 0 et 255. Jusqu'à la 10e itération, la valeur maximale atteinte (233) reste inférieure à 256 : aucune troncature n'a d'effet, et les deux fonctions donnent le même résultat. À la 11e itération, la vraie valeur de Fibonacci est 377, soit en binaire 0000 0001 0111 1001 sur 32 bits. UXTB ne conserve que les 8 bits de poids faible, soit 0111 1001, ce qui correspond à 121 en décimal. Les bits au-delà de la position 8 sont donc perdus.

Conclusion : 377 est la valeur mathématiquement correcte de la suite de Fibonacci à cette itération (calculée par la version C, en uint32_t, sans troncature). 121 est le résultat produit par le code optimisé (version assembleur), qui applique volontairement une troncature sur 8 bits comme demandé dans l'énoncé. La différence entre les deux résultats ne provient donc pas d'une erreur de calcul, mais de la limitation de représentation introduite par l'instruction UXTB, qui se répercute et s'accumule à chaque itération de la boucle.